- Чем отличается task от function?

| Характеристика | Task | Function |
| --- | --- | --- |
| Задержки (wait, #, clk) | Может содержать | Выполняется мгновенно, задержки нельзя использовать |
| Возврат значения | Не имеет возвращаемого значения (для возвращаемых значений использует output аргументы) | Всегда возвращает значение (или void) |
| Использование в выражениях | Используется как самостоятельная конструкция (процедура) | Может использоваться в выражениях |
| Вызов других элементов | Может внутри себя содержать другие function и task | Может содержать только другие function |

- Предположим, что в FPGA используются LUT таблицы 4 входа на 1 выход. Нарисуйте, в какую схему синтезируется следующий модуль:

- a_i < b_i

(a_4 < b_4) ||

(a_4 == b_4 && a_3 < b_3 ) ||

(a_4 == b_4 && a_3 == b_3 && a_2 < b_2) ||

(a_4 == b_4 && a_3 == b_3 && a_2 == b_2 && a_1 < b_1) ||

(a_4 == b_4 && a_3 == b_3 && a_2 == b_2 && a_1 == b_1 a_0 < b_0)

Обозначим LUT для ==(eq_{y}) и <(less_{y}) для каждого бита

LUT: less_{y}

| a_{y} | b_{y} | X | x | q_o |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | X | x | 0 |
| 0 | 1 | X | X | 1 |
| 1 | 0 | X | X | 0 |
| 1 | 1 | x | X | 0 |

LUT: eq_{y}

| a_{y} | b_{y} | X | x | q_o |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | X | x | 1 |
| 0 | 1 | X | X | 0 |
| 1 | 0 | X | X | 0 |
| 1 | 1 | x | X | 1 |

- a_i < b_i

less_4 ||

(eq_4 && less_3) ||

(eq_4 && eq_3 && less_2) ||

(eq_4 && eq_3 && eq_2 && less_1) ||

(eq_4 && eq_3 && eq_2 && eq_1 && less_0)

LUT для (less_4 || (eq_4 && less_3))  {comp_0}:

| less_4 | eq_4 | less_3 | X | q_o |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | X | 0 |
| 0 | 0 | 1 | X | 0 |
| 0 | 1 | 0 | X | 0 |
| 0 | 1 | 1 | X | 1 |
| 1 | 0 | 0 | X | 1 |
| 1 | 0 | 1 | X | 1 |
| 1 | 1 | 0 | X | 1 |
| 1 | 1 | 1 | X | 1 |

LUT для (eq_4 && eq_3 && less_2)  {comp_1}:

| eq_4 | eq_3 | less_2 | X | q_o |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | X | 0 |
| 0 | 0 | 1 | X | 0 |
| 0 | 1 | 0 | X | 0 |
| 0 | 1 | 1 | X | 0 |
| 1 | 0 | 0 | X | 0 |
| 1 | 0 | 1 | X | 0 |
| 1 | 1 | 0 | X | 0 |
| 1 | 1 | 1 | X | 1 |

LUT для (eq_4 && eq_3 && eq_2 && less_1)  {comp_2}

| eq_4 | eq_3 | less_2 | less_1 | q_o |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

LUT для (eq_4 && eq_3 && eq_2 && eq_1) {comp_3}

| eq_4 | eq_3 | eq_2 | eq_1 | q_o |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

LUT для (eq_4 && eq_3 && eq_2 && eq_1 && less_0 )  (comp_3 && less_0) {comp_4}

| comp_3 | less_0 | x | X | q_o |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | X | x | 0 |
| 0 | 1 | X | X | 0 |
| 1 | 0 | X | X | 0 |
| 1 | 1 | x | X | 1 |

LUT для

(less_4 || (eq_4 && less_3) ||

(eq_4 && eq_3 && less_2) ||

(eq_4 && eq_3 && eq_2 && less_1) ||

(eq_4 && eq_3 && eq_2 && eq_1 && less_0)

comp_0 || comp_1 || comp_2 || comp_4  => comp_a_b

| comp_0 | comp_1 | comp_2 | comp_4 | q_o |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

- LUT для c_i == 0 {is_zero}

| c_0 | c_1 | c_2 | c_4 | q_o |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |

- LUT для c_i + compare

q_0=c_0⊕compare
q_1=c_1⊕(c_0&compare)
q_2=c_2⊕(c_1&c_0&compare)
q_3=c_3⊕(c_2&c_1&c_0&compare)​

LUT для (c_0⊕compare) {q_0_LUT}

| c_0 | comp_a_b | x | X | q_o |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | X | x | 0 |
| 0 | 1 | X | X | 1 |
| 1 | 0 | X | X | 1 |
| 1 | 1 | x | X | 0 |

LUT для (c_1⊕(c0&compare)) {q_1_LUT}

| c_1 | c0 | comp_a_b | X | q_o |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | X | 0 |
| 0 | 0 | 1 | X | 0 |
| 0 | 1 | 0 | X | 0 |
| 0 | 1 | 1 | X | 1 |
| 1 | 0 | 0 | X | 1 |
| 1 | 0 | 1 | X | 1 |
| 1 | 1 | 0 | X | 1 |
| 1 | 1 | 1 | X | 0 |

LUT для (c_2⊕(c_1&c_0&compare)) {q_2_LUT}

| c_2 | c_1 | c_0 | comp_a_b | q_o |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |

LUT для (c_2&c_1&c_0&compare)​ {q_3_tmp_LUT}

| c_2 | c_1 | c_0 | comp_a_b | q_o |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

LUT для c_3⊕(c_2&c_1&c_0&compare)​  c_3⊕ q_3_tmp_LUT : {q_3_LUT}

| c_3 | q_3_tmp_LUT | x | X | q_o |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | X | x | 0 |
| 0 | 1 | X | X | 1 |
| 1 | 0 | X | X | 1 |
| 1 | 1 | x | X | 0 |

- LUT (мультиплексор) для

if (c_i == 0)

q_o = 2’d1

else

q_o = c_i + compare

if (is_zero)

q_o_i = {0001}

else

q_o_i = q_i_LUT

LUT для q_o_0

| is_zero | q_0_LUT | x | X | q_o_0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | X | x | 0 |
| 0 | 1 | X | X | 1 |
| 1 | 0 | X | X | 1 |
| 1 | 1 | x | X | 1 |

LUT для q_o_1

| is_zero | q_1_LUT | x | X | q_o_1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | X | x | 0 |
| 0 | 1 | X | X | 1 |
| 1 | 0 | X | X | 0 |
| 1 | 1 | x | X | 0 |

LUT для q_o_2

| is_zero | q_2_LUT | x | X | q_o_2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | X | x | 0 |
| 0 | 1 | X | X | 1 |
| 1 | 0 | X | X | 0 |
| 1 | 1 | x | X | 0 |

LUT для q_o_3

| is_zero | q_3_LUT | x | X | q_o_3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | X | x | 0 |
| 0 | 1 | X | X | 1 |
| 1 | 0 | X | X | 0 |
| 1 | 1 | x | X | 0 |

3: Заполните таблицу значений a, b, c, d по окончанию event regions Active и NBA:

|  | Active | NBA |
| --- | --- | --- |
| a | 7 | 0 |
| b | 19 | 12 |
| c | 0 | 19 |
| d | 12 | 12 |

- Какой будет порядок вывода сообщений в терминал? Поясните почему именно такой:

| t=5 | или | или | Или… |
| --- | --- | --- | --- |
| print0 | print1 | print2 |  |
| print1 | print0 | print0 |  |
| print2 | print2 | print1 |  |

| t=15 | или |
| --- | --- |
| one more print0 | one more print1 |
| one more print1 | one more print0 |

Поскольку все три $display выполняются в разных потоках, стандарт точно не определяет порядок их выполнения

- На пин FPGA приходит сигнал, который меняется редко (частота изменения меньше 10 Гц). Какая схема внутри FPGA необходима, чтобы начать работать с этим сигналом на системной частоте FPGA (150 МГц)?

Можно использовать двухтактный синхронизатор на D-триггерах

6. Какая ошибка допущена в описании FSM и как её исправить:

В always_comb блоке для next_state определены не все ветви переходов. Например, когда state = IDLE_S и en_i = 0, либо state = WORK_S и done_i = 0. В результате создается latch для хранения предыдущего значения next_state. Для решения можно задать в начале блока next_state = state; или сделать default: next_state = state;

7. Что такое мультиплексор и демультиплексор?

a. Нарисуйте схему мультиплексора 4 → 1 используя логические элементы И, ИЛИ, НЕ

b. Нарисуйте схему демультиплексора 4 → 1(опечатка 1->4) используя логические элементы И, ИЛИ, НЕ

Мультиплексор X->1: выбирает один из X входов и передаёт его на выход, управляемый log₂(X) управляющими линиями

Демультиплексор 1->X: передаёт значение со входа на один из X выходов, управляемый log₂(X) управляющими линиями

- Мультиплексор 4->1

- Демультиплексор 1->4

8) В чем разница между static и automatic (для function и для task)?

| Свойство | static | automatic |
| --- | --- | --- |
| По умолчанию для | function | task |
| Память | одна на весь модуль | каждый вызов своя копия (stack) |
| Сохранение значения | да | нет |
| Поддержка рекурсии | нет | да |

9. Чем queue ( \[$\] ) отличается от mailbox?

| Свойство | Queue ($[]) | Mailbox |
| --- | --- | --- |
| Подходит для | Хранения данных в массиве | Producer/consumer FIFO |
| Синхронизация между потоками | Нет | Есть (блокирующее чтение/запись) |
| Использование | Один поток, локальное хранение | Межпроцессная передача данных |
| Размер | Динамический | Может быть ограничен |
| Методы доступа | push_back, pop_front, индекс | put/get, try_put/try_get |

10. Далее следует код, который содержит описание комбинационной петли (не надо использовать комбинационные петли при работе с FPGA). Нарисуйте RTL схему, которая бы полностью соответствовала поведению, которое описано этим кодом. Можно использовать блоки: мультиплексор, демультиплексор, логическое отрицание